2.pielikums

ŠĶELDAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures (no 01.10.2023.- 31.12.2023.) sezonā Tvaika ielas 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai”

(Identifikācijas Nr. JS/2023/8)

Šķeldas tehniskā specifikācija

| 1.Kurināmā (koksnes šķeldas) prasības: |  |
| --- | --- |
| Piegādes adrese: | Tvaika iela 4, Jēkabpils, Jēkabpils novads |
| Šķeldas kopējais apjoms | 20 000 MWh |
| Šķeldas frakcijas izmēri * |  |
| biezums | 5÷15 mm |
| platums | 5÷50 mm |
| garums | 10÷70 mm |
| * | Pieļaujams ne vairāk kā 10% no šķeldas apjoma līdz 30% palielināts frakcijas izmērs. |
| Mitrums | 35% (min) ÷ 55% (max) |
| Koksnes mizas saturs šķeldā | ne lielāks par 5% no kopējā apjoma |
| trupe | ne vairāk par 1% |
| zāģu skaidas | ne vairāk par 1% |
| Pelnu saturs | 1÷4 % |
| 2. Nav pieļaujami kluču un to atgriezumu, laminēta, krāsota vai lakota koka, metāla, plastmasas, akmeņu, asfalta gabalu, zemes, stikla un citu svešķermeņu piejaukumi, sasaluši kurināmā gabali, sniega gabali, ledus gabali, sāļi (NaCl) un citi svešķermeņi, kas kvalificējami kā nedegošs vai slikti degošs materiāls. Aizliegts piegādāt Kurināmo, kura sastāvā ir krāsas, lakas, koksnes ķīmiskās apstrādes līdzekļi un citas ķīmikālijas. Kurināmais nedrīkst būt sācies sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku šķeldas piegāde. |  |
| 3. Ja koksnes šķeldas kvalitāte vizuāli novērtējot neatbilst prasībām, tad, sastādot aktu, pasūtītājam ir tiesības nepieņemt kravu, Piegādātājam jāpiegādā cita krava atbilstoši kvalitātes prasībām. |  |
| 4. Šķelda ražota Latvijā, nav ievesta Latvijā no citas valsts, minētā prasība attiecināma arī uz izejmateriāliem no kā saražota šķelda. |  |
| 5. Kurināmā piegādātājs, kas ir pēdējais posms piegādes ķēdē pirms kurināmā izmantotāja, ir sertificēts kādā meža sertificēšanas shēmas ietvaros, piemēram, SBP (kas ir arī apstiprināts kā brīvprātīgā shēma Direktīvas 2018/2001 30.panta ietvaros), PEFC (ir pieteikušies apstiprināšanai kā brīvprātīgā shēma Direktīvas 2018/2001 30.panta ietvaros), FSC, SURE, ICC. |  |
| 6. Ja šķeldas daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai Šķeldas tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja Atbildīgai personai ir tiesības atteikties no šķeldas pieņemšanas, nekavējoties par to informējot Piegādātāja transportlīdzekļa vadītāju un Piegādātāja kontaktpersonu. |  |