2.pielikums

ŠĶELDAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures (no 20.09.2023.- 31.12.2023.) sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai”

(Identifikācijas Nr. JS/2023/7)

| - Kurināmā (koksnes šķeldas) prasības |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piegādes adrese: | Dārzu iela 7A, Jēkabpils, Jēkabpils novads |
| Šķeldas kopējais apjoms | Dārzu iela 7A, Jēkabpils, Jēkabpils novads 5300 ber.m3 |
| Šķeldas frakcijas izmēri vidēji | 10÷70 mm |
| biezums | 5÷20 mm |
| platums | 5÷50 mm |
| garums | 10÷100 mm |
| garums | ne vairāk kā 1% 100÷150 mm |
| garums | ne vairāk par 5% zem 10 mm |
| Mitrums | 35% (min) ÷ 55% (max) |
| Koksnes mizas saturs šķeldā | ne lielāks par 5% no kopējā tilpumam |
| trupe | ne lielāka par 1% |
| zāģu skaidas | ne lielāka par 1% |
| Zaru šķeldas piejaukums | ne lielāka par 10% |
| Pelnu saturs | 1÷4 % |
| - Nav pieļaujami kluču un to atgriezumu, laminēta, krāsota vai lakota koka, metāla, plastmasas, akmeņu, asfalta gabalu, zemes, stikla un citu svešķermeņu piejaukumi, sasaluši kurināmā gabali, sniega gabali, ledus gabali, sāļi (NaCl) un citi svešķermeņi, kas kvalificējami kā nedegošs vai slikti degošs materiāls. Aizliegts piegādāt Kurināmo, kura sastāvā ir krāsas, lakas, koksnes ķīmiskās apstrādes līdzekļi un citas ķīmikālijas. Kurināmais nedrīkst būt sācies sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku šķeldas piegāde. |  |  |
| - Koksnes šķeldas pieņemšana notiek ber.m3 |  |  |
| - Ja koksnes šķeldas kvalitāte vizuāli novērtējot neatbilst prasībām, tad, sastādot aktu pasūtītājam ir tiesības nepieņemt kravu, Piegādātājam jāpiegādā cita krava atbilstoši kvalitātes prasībām. |  |  |
| - Šķeldas piegāde tiek nodrošināta ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi ir jāiekļauj cenā). |  |  |
| - Šķeldas piegāde veicama ar piegādātāja transportu līdz norādītai vietai, no pirmdienas līdz svētdienai, no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. |  |  |
| - Ja šķeldas daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai Šķeldas tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja Atbildīgai personai ir tiesības atteikties no šķeldas pieņemšanas, nekavējoties par to informējot Piegādātāja transportlīdzekļa vadītāju un Piegādātāja kontaktpersonu. |  |  |